Semnale de control MIPS32

Semnale de Branch opționale: ? ϵ {gez, ne, gtz}, se va înlocui ? cu o valoare din paranteză, dacă e cazul

Tipuri de operații care se pun în paranteză la ALUOp si ALUCtrl:

(+), (-), (&), (|), (^), (<<l), (<<lv), (>>l), (>>a), (<)

Semnificații: & - AND, | - OR, ^ - XOR, l - logic, a - aritmetic, v - cu variabilă

| Instrucțiune | Opcode Instr[31-26] | RegDst | ExtOp | ALUSrc | Branch | Br_? (opțional) | Jump | JmpR (opțional) | MemWrite | MemtoReg | Reg Write | ALUOp[1:0] | function Instr[5-0] | ALUCtrl[2:0] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD | 000000 | 1 | X | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 00 (R) | 000000 | 000 (+) |
| SUB | 000000 | 1 | X | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 00 (R) | 000001 | 001 (-) |
| SLL | 000000 | 1 | X | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 00 (R) | 000010 | 010 (<<) |
| SRL | 000000 | 1 | X | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 00 (R) | 000011 | 011 (>>) |
| AND | 000000 | 1 | X | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 00 (R) | 000100 | 100 (AND) |
| OR | 000000 | 1 | X | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 00 (R) | 000101 | 101(OR) |
| XOR | 000000 | 1 | X | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 00 (R) | 000110 | 110(XOR) |
| SLT | 000000 | 1 | X | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 00 (R) | 000111 | 111 (CMP) |
| ADDI | 001000 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 01 (+) | XXXXX | 000 (+) |
| LW | 100011 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 01 (+) | XXXXX | 000 (+) |
| SW | 101011 | X | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | X | 0 | 01 (+) | XXXXX | 000 (+) |
| BEQ | 000100 | X | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | X | 0 | 10 (-) | XXXXX | 001 (-) |
| ORI | 001101 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 11 (¦) | XXXXX | 101(¦) |
| SLTI | 000110 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 10 (-) | XXXXX | 001(-) |
| J | 000010 | X | X | X | 0 |  | 1 |  | 0 | X | 0 | XX | XXXXX | XXX |

URL: https://drive.google.com/file/d/1SI7x2Gp_2m3SEkwnXuGt4ns4voYzpGBH/view?usp=sharing